PAGE  
5

Lyginamasis variantas

	PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 1-296 


Panevėžio miesto Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo 2014-2018 2019 metų programa

TURINYS

	
	Įvadas
	3

	1.
	Esamos būklės analizė
	4

	1.1.
	Dirvožemio monitoringas
	4

	1.2.
	Vandens monitoringas
	5

	2.
	Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos stebėsenos (monitoringo) planas
	6

	2.1.
	Dirvožemio užterštumo stebėsenos (monitoringo) planas
	6

	2.1.1.
	Monitoringo objektas
	7

	2.1.2.
	Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
	7

	2.1.3.
	Metodų ir procedūrų sąrašas
	8

	2.1.4.
	Vertinimo kriterijai
	8 9

	2.2.
	Požeminio vandens stebėsenos (monitoringo) planas
	9

	2.2.1.
	Monitoringo objektas
	9 10

	2.2.2.
	Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
	9 10

	2.2.3.
	Metodų ir procedūrų sąrašas
	10 11

	2.2.4.
	Vertinimo kriterijai
	10 12

	2.3.
	Paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) planas
	11 12

	2.3.1.
	Monitoringo objektai
	11 12

	2.3.2.
	Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas
	12 12

	2.3.3.
	Metodų ir procedūrų sąrašas
	12 13

	2.3.4.
	Vertinimo kriterijai
	12 13

	3. 
	Monitoringo duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai


	13 14


ĮVADAS

Panevėžio miesto savivaldybės Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukai užima 62,3 ha teritorijos plotą. Panevėžio m. Molainių buvę nuotekų filtracijos laukai yra pietvakarinėje Panevėžio miesto dalyje, tarp Molainių ir Kniaudiškių gyvenamųjų rajonų. UAB „Aukštaitijos vandenys“ duomenimis nutekamuosius vandenis, kurių sudėtyje buvo eilė sunkiųjų metalų, į Molainių laukus pumpavo miesto įmonės, kurios neturėjo savo nuotekų šalinimo įrengimų ir jų veikla buvo susijusi su metalo apdirbimu. 

[image: image1.png]OO B e A TR Se O
P o RlE (aTTS

_© ‘sepos oinwues, s ,
Wik of s G A

Libe
L et
o

L
o Fod -
Bepsc e
0.0 S e
R T
e
o AL
.
30

P

©
2
{1
~
<
o





1 pav. Panevėžio miesto Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijos išsidėstymo schema GIS pagrindu

Buvusių filtracijos laukų centro ir kampų koordinatės pateiktos LKS-94 koordinačių sistemoje:

Sklypo centras: R 519428; Š 6176087

Sklypo kampų koordinatės:

1. R 519175,41; Š 6176439,55

2. R 519173,86; Š 6176267,63

3. R 519764,33; Š 6176279,15

4. R 520019,27; Š 6176289,22

5. R 520071,97; Š 6176155,94

6. R 520106,06; Š 6175852,18

7. R 519294,74; Š 6175770,82

8. R 519294,75; Š 6175812,66

9. R 518798,81; Š 6175780,12

10. R 518792,61; Š 6176221,81

11. R 518974,71; Š 6176217,16

12. R 518977,81; Š 6176441,10

Objektas yra registruotas Valstybinės geologijos informacinės sistemos posistemėje „Potencialūs taršos židiniai“ Nr. 8426. Pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ tyrimų plotas yra priskirtinas II grupės jautrioms taršai teritorijoms.

Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų šalinimo bei valymo plėtros projektavimo darbai Panevėžyje pradėti 1956 metais. Savitiškyje 1960 metais pastačius mechaninio nuotekų valymo įrenginius, kurių pajėgumas siekė iki 25,8 tūkst. m³/d, vakariniame Panevėžio miesto pakraštyje 1961-1963 metais įrengti ir pradėti eksploatuoti nuotekų biologinio valymo filtracijos laukai. Jų eksploatacija buvo pabaigta 1978 metais. Bendrajame miesto plane šioje vietoje numatyti žalieji plotai.

Molainių filtracijos laukus, kaip nuotekų biologinio valymo įrenginį, nuo 1961-1963 iki 1979 metų naudojo UAB „Aukštaitijos vandenys“. Tuo metu Panevėžyje buitinių ir pramoninių nuotekų tinklai buvo bendri. Į Molainių filtracijos laukus buvo pumpuojamos miesto gyventojų buitinės nuotekos iš Savitiškio siurblinės ir Panevėžio miesto įmonių (AB „Ekranas“, AB „Metalistas“, AB „Lietkabelis“, Autokompresorių ir Tiksliosios mechanikos gamyklos, AB „Elektrotechnika“) nutekamieji vandenys, kurių sudėtyje buvo sunkiųjų metalų. Šios įmonės neturėjo savo gamybinių nuotekų valymo įrenginių, dabar iš jų trys (Tiksliosios mechanikos gamykla, „Elektrotechnika“, „Ekranas“) yra bankrutavusios ar likviduotos. 

Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2014 – 2019 m. programa parengta vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), nurodytomis aplinkos apsaugos ilgalaikės plėtros kryptimis bei priemonėmis; LR Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2842), LR aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), LR Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), LR Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), LR Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-380 (Žin., 2007, Nr. 76-30345) patvirtintomis bendrosiomis savivaldybių aplinkos monitoringo ir kitų aplinkosaugos srities įstatymų nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003. Nr. 89-4029) V skyriaus poskyryje „Aplinkos kokybė” numatytomis priemonėmis ir 284 punkte išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis.

1. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Gamtinės aplinkos ir antropogeninio poveikio jai problematikos, stebėjimo ir vertinimo būklę Panevėžio miesto Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijoje, apibūdina esamos situacijos analizė. 

1.1. Dirvožemio MONITORINGAS

2010 m. UAB „DGE Baltic Soil  and Environmental“ atliko detalius ekologinius tyrimus ir parengė teritorijos sutvarkymo planą, kuriame numatyta buvusių nuotekų filtracijos laukų teritoriją apsodinti plačialapių augalų mišku, prieš tai teritoriją suariant  iki 0,3-0,4 m gylio. 2011 - 2013 m. UAB „Nodama“ atliko teritorijos sutvarkymo darbus, o UAB „Geotestus“ 2013 m. balandžio mėn  - kontrolinį ekologinį tyrimą.  Tyrimų metu  iškasta 10 kasinių, kuriuose paimta 10 viršutinio grunto mėginių iš 0,0 – 0,1 m gylio, ir 10  mėginių iš 0,1-0,3 m gylio. 

2010 m. atlikus ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad filtracijos laukuose žymiai viršijama leistina tarša sunkiaisiais metalais – kadmiu, variu, nikeliu, chromu ir cinku. Teritorijos paviršiuje susikaupusio dumblo užterštumo kadmiu normos viršijamos iki 160 kartų, variu - apie 16 kartų. Trijuose bandiniuose nustatyta tarša naftos produktais. Viršijama ir tarša nikeliu, chromu ir cinku, priimtas sprendimas parengti užterštos teritorijos tvarkymo planą ir juo vadovaujantis sutvarkyti užterštą teritoriją.

2013 m. atlikus kontrolinius ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad viršutiniame 0,0-0,1 m suarto grunto sluoksnyje išliko tarša sunkiaisiais metalais: kadmio kiekiai iki 193,3 kartų, vario – iki 30,7 kartų, chromo – iki 12,5 kartų, nikelio – iki 7,2 kartų,  cinko – iki 3,3 kartų  viršija ribines vertes pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“. Gilesniame 0,1-0,3 m gylio sluoksnyje  tarša išliko: kadmio kiekiai iki 24 kartų, vario – iki 10 karų, chromo – iki 2,5, nikelio – iki 2,5 kartų viršija ribines vertes.

Vykdomas projektas „Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas“, projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-06-R-51-001,  įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto VP3-1 „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio VP3-1.4 „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas”. Šio projekto pagrindinis tikslas – sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijos, užterštos aplinkai pavojingomis medžiagomis ir Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos, esančios Panevėžio mieste, sutvarkymas ir būklės atkūrimas. 

Projekto įgyvendinimo metu iš 62,3 ha ploto teritorijos pašalintos išvartos, medžiai, krūmai ir kelmai bei komunalinės ir statybinės atliekos. Išvalyti ir sutvarkyti melioracijos kanalai (6,1 km), išlyginti apsauginiai pylimai skiriantys nuotekų filtracijos laukelius (22 500m³), išlygintos  pilto grunto krūvos laukeliuose Nr.37, 38 ir 41 (25 000m³), išlyginta pilto grunto krūva laukelyje Nr.32 (0,85 ha, 20 000m³). 62,3 ha teritoriją suarta iki 0,3 -0,4 m gylio ir išlyginta, apsodinta 62,3 ha teritoriją plačialapių medžių sodinukais (juodalksniais). Sutvarkytą teritoriją (62,3 ha) apsėti žolių mišiniu.

Atsižvelgiant į 2010 m. ir 2013 m. atliktų tyrimų rezultatus, tvarkoma teritorija vis dar  yra užteršta sunkiaisiais metalais ir naftos produktais, bei kelia pavojų aplinkai. Būtina tęsti  grunto taršos sunkiaisiais metalais ir naftos produktais tyrimus. Tolimesni numatytieji grunto monitoringo tyrimai leis stebėti tvarkomoje teritorijoje vykstančio savaiminio apsivalymo tendencijas ir parodys papildomų technologinių priemonių reikalingumą.

1.2. VANDENS MONITORINGAS

Požeminis vanduo. Artimiausi pavieniai požeminio vandens eksploataciniai gręžtiniai yra ne mažesniu kaip 320 m atstumu. Aplinkiniuose namuose įvestas centralizuotas vandentiekis. Buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Artimiausia saugoma teritorija – Sanžilės kraštovaizdžio draustinis yra už 3,2 km į šiaurės vakarus.
2010 m. atlikto detalaus ekogeologinio tyrimo metu paimtuose grunto bandiniuose buvo tirtos šios cheminės medžiagos: bendra cheminė sudėtis, naftos angliavandeniliai,  sunkieji metalai (chromas (Cr), kadmis (Cd), varis (Cu), nikelis (Ni), švinas (Pb), cinkas (Zn)). Siekiant įvertinti galimą užterštumą, Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijoje buvo ištirti gruntinio vandens bandiniai iš 7 gręžinių ir trys paviršinio vandens bandiniai iš melioracinių kanalų ir trys paviršinio vandens bandiniai iš upelių. Gruntinio ir paviršinio vandens užterštumas buvo įvertintas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-06 „Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770) patvirtintomis didžiausiomis leistinomis šių teršalų koncentracijomis ir Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ jautrioms (II grupės) teritorijoms nustatytomis ribinėmis vertėmis.

• Bendra cheminė sudėtis Nustatyti padidinti sulfatų ir organinės medžiagos kiekiai būdingi gruntiniam vandeniui, kurį talpina moreniniame priesmėlyje sporadiškai paplitę smėlio lęšiai ir tarpsluoksniai. Tačiau padidinti bendrosios mineralizacijos (sausos liekanos) ir sulfatų kiekiai taip gali būti įtakoti ir nuotekų dumblo. 

• Sunkieji metalai. Viename paviršinio vandens bandinyje iš melioracinio kanalo kertančio centrinę buvusių nuotekų filtracijos laukų nustatyta nikelio koncentracija viršijanti ribinę vertę pagal ChMUTTAAR  Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-37 redakcija). Padidinta nikelio koncentracija gali būti susijusi su tarša iš nuotekų dumblo, nes teritorijoje, kurią drenuoja šis kanalas nuotekų dumble nustatytos nikelio koncentracijos irgi gerokai viršija ribines vertes.

• Naftos angliavandeniliai. Gruntiniame ir paviršiniame vandenyje buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijoje naftos angliavandenilių neaptikta. Viename bandinyje nustatytas nedidelis kiekis angliavandenilių. Tame pačiame lauke (69) naftos produktų buvo nustatyta ir nuotekų dumble

Kadangi atlikti tyrimai rodo, kad požeminis vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų, tikslinga gruntinio vandens monitoringą vykdyti pasirinktuose gręžiniuose. Vykdant ankstesnius ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad filtracijos laukuose viršijama leistina tarša sunkiaisiais metalais – kadmiu, variu, nikeliu, chromu ir cinku, todėl  tikslinga tęsti  požeminio vandens  taršos sunkiaisiais metalais tyrimus.

Paviršinis vanduo. Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritoriją drenuoja melioracinių kanalų tinklas. Vertinamą 62,3 ha teritoriją iš pietų į šiaurę kerta 6 melioraciniai kanalai. Melioraciniai kanalai išdėstyti kas 200 m. Šiaurinėje teritorijos dalyje jie įsilieja į Šermuto upelį (1.1 grafinis priedas pav.). Šermuto upelis už 1200 m nuo filtracijos laukų įteka į Nevėžį. Už 4,6 km į rytus nuo Molainiuose buvusių kanalizacijos nuotekų filtracijos laukų yra Panevėžio miesto I-osios vandenvietės teritorija. Vanduo eksploatuojamas iš maždaug 60 m gylyje esančio vandeningo Šventosios-Upninkų (D3šv+D2up) apie 170 m storio vandeningo komplekso, kurį sudaro smėlio, smiltainio bei molio sluoksniuota storymė. Virš šio komplekso slūgso viršutinio devono amžiaus (D3tt, D3kp-ss) apie 35 m storio plyšiuoto vandeningo dolomito sluoksnis, o viršutinėje dalyje – Kvartero amžiaus priemolis ir priesmėlis. Po eksploatuojamu vandeningu sluoksniu slūgso vidurinio devono (D2nr) regioninė vandenspara. Panevėžio I-oji vandenvietė priskirta IIa1 pogrupiui, t.y. pagal ryšio su atmosferiniais krituliais, paviršiniu ir gretimų sluoksnių požeminiu vandeniu pobūdį, priklauso uždaresnėms daugiasluoksnėse storymėse. Panevėžio I-osios vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nesiekia Molainiuose buvusių kanalizacijos nuotekų filtracijos laukų.

2010 m. atliktuose tyrimuose nustatyta, kad melioraciniuose kanaluose jaučiama taršos įtaka – padidinta bendroji mineralizacija, sulfatų koncentracijos. Viename bandinyje iš centrinės  dalies viršijama nikelio ribinė vertė.

Upelių vandenyje nustatyti padidinti kai kurių pagrindinių jonų kiekiai bei padidinta mineralizacija.

Vykdant ankstesnius ekologinius tyrimus nustatyta, kad filtracijos laukuose žymiai viršijama leistina tarša sunkiaisiais metalais – kadmiu, variu, nikeliu, chromu ir cinku, todėl  tikslinga tęsti  paviršinio vandens taršos sunkiaisiais metalais tyrimus

2. PANEVĖŽIO MIESTO MOLAINIŲ BUVUSIŲ FILTRACIJOS LAUKŲ TERITORIJOS STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS 

2.1. DIRVOŽEMIO UŽTERŠTUMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS

Pagrindinis Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos dirvožemio monitoringo tikslas – stebėti, vertinti dirvožemio būklės rodiklių pokyčius. Gautos informacijos pagrindu galima rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas, valymo planus ir įgyvendinti jose numatytas priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei. Pagrindinės užduotys – vykdyti dirvožemio ir grunto monitoringą socialiai jautriose, viešose teritorijose, užterštose ar potencialiai užterštose teritorijose, vykdyti foninio lygio stebėseną.

Dirvožemio stebėseną (monitoringą) reguliuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472; 2011, Nr. 91-4315), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 1122824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025), bei Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1-259.

 Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos dirvožemio, požeminio bei paviršinio vandens monitoringo programa  2014 – 2019 m. parengta vadovaujantis Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), nurodytomis aplinkos apsaugos ilgalaikės plėtros kryptimis bei priemonėmis; LR Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2842), LR Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75), LR Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), LR Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), LR Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-380 (Žin., 2007, Nr. 76-30345) patvirtintomis bendrosiomis savivaldybių aplinkos monitoringo ir kitų aplinkosaugos srities įstatymų nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos LR Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003. Nr. 89-4029) V skyriaus poskyryje „Aplinkos kokybė” numatytomis priemonėmis ir 284 punkte išvardintais aplinkos būklės rodikliais bei remiantis standartizuotomis ir tarptautiniu mastu pripažintomis aplinkos stebėsenos metodikomis; Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 1122824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025). 
  2.1.1. Monitoringo objektas

Panevėžio miesto savivaldybės Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukai užima 62,3 ha teritorijos plotą. Panevėžio m. Molainių buvę nuotekų filtracijos laukai yra pietvakarinėje Panevėžio miesto dalyje, tarp Molainių ir Kniaudiškių gyvenamųjų rajonų. UAB „Aukštaitijos vandenys“ duomenimis nutekamuosius vandenis, kurių sudėtyje buvo eilė sunkiųjų metalų, į Molainių laukus pumpavo miesto įmonės, kurios neturėjo savo nuotekų šalinimo įrengimų ir jų veikla buvo susijusi su metalo apdirbimu. 

	Programos uždavinys
	Stebimi parametrai ar parametrų grupės
	Stebėjimo objektai
	Stebėjimų skaičius, dažnumas, periodiškumas

	Vykdyti Panevėžio miesto užterštų teritorijų (buvusių filtracijos laukų) aplinkos būklės stebėseną
	Sunkiųjų metalų kiekiai (Cu, Ni, Cr, Cd, Zn); 
Toksiškas šešiavalentis chromas (Cr6+)
	10 taškų, grunto  0,0-0,1m gylyje
	1 kartą metuose

	Vykdyti Panevėžio miesto užterštų teritorijų (buvusių filtracijos laukų) aplinkos būklės stebėseną
	Sunkiųjų metalų kiekiai (Cu, Ni, Cr, Cd, Zn) ;
Toksiškas šešiavalentis chromas (Cr6+)
	10 taškų, grunto 0,1-0,3 m gylyje
	1 kartą metuose

	Vykdyti Panevėžio miesto užterštų teritorijų (buvusių filtracijos laukų) aplinkos būklės stebėseną
	Sunkiųjų metalų kiekiai (Cu, Ni, Cr, Cd, Zn) ;
Toksiškas šešiavalentis cromas (Cr6+)
	10 taškų, grunto 0,3-1,0 m gylyje
	1 kartą metuose


1 lentelė.Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų dirvožemio, grunto užterštumo objektai, stebėjimų periodiškumas

2.1.2. Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo vietos yra parinktos pagal ankstesnių metų Panevėžio miesto savivaldybės Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų tvarkymo plane sudarytą stebėjimo tinklą, siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą. 


[image: image2]
2 pav. Monitoringo vietų išsidėstymo schema GIS pagrindu

2.1.3. Metodų bei procedūrų sąrašas 

Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių dirvožemyje matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

Siekiant užtikrinti kokybišką monitoringo tęstinumą ir gauti tarpusavyje palyginamus duomenis, kasmetiniai grunto mėginiai bus renkami tos pačios įmonės darbuotojų, remiantis tais pačiais metodiniais nurodymais ir paruošiami bei analizuojami tais pačiais standartizuotais metodais tose pačiose laboratorijose.

Atsižvelgiant į tiriamo grunto heterogeniškumą bei siekiant įvertinti ir išvengti grunto mėginių ėmimo, paruošimo ir analizės paklaidų, kasmet turi būti numatytas 2 lauko mėginių – dublikatų (10 %) paėmimas ir laboratorinės analizės atlikimas.

Atsižvelgiant į itin aukštą objekto užterštumo laipsnį ir itin sunkiai ir lėtai  likviduojamos taršos pobūdį, taršos kaitos tendencijas vertinti lyginant maksimalias ir vidutines teršalų vertes, taikyti matematinius – statistinius metodus. 

Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo atlikimo principus reglamentuoja Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos, kurios patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1-259 (Žin., 2011, Nr. 3-114), kuriame nurodoma prisilaikyti šių normatyvinių aktų:

1. LST ISO 10381-4:2006 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 4 dalis. Natūralių, pusiau natūralių ir dirbamų sklypų tyrimo vadovas (tapatus ISO 10381-4:2003).

2. LST ISO 10381-5:2007 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas (tapatus ISO 10381-5:2005).

3. LST EN 13656:2003 Atliekų apibūdinimas. Atliekų skaidymas vandenilio fluorido (HF), nitrato rūgšties (HNO3) ir druskos rūgšties (HCl) mišiniu, veikiant mikrobangomis, cheminiams elementams nustatyti.

4. LST EN 15309:2007 Atliekų ir dirvožemio apibūdinimas. Elementinės sudėties nustatymas rentgeno fluorescencijos būdu.

5. Lietuvos higienos norma HN 60:2004 2015 (Žin., 2004, Nr. 41-1357). „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-114 (Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V1441 redakcija).
6. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987), patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-37 redakcija).

7. Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin., 2008, Nr. 71-2759)., patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104.
8. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174).
9. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 89-2010 (Žin., 2010, Nr. 19-904). „Dirvožemio kokybė. Naftos angliavandenilių C10-C40 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu“.
Ėminiai imami prisilaikant Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“ ir LST ISO 10381-5:2007 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. „Miesto ir pramoninių sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas (tapatus ISO 10381-5:2005) reikalavimų“.

	Nr.
	Rodiklis
	Analizės metodas arba prietaisas
	Normatyvinio ar kito dokumento, kuriame aprašomas metodas, žymuo

	1
	Sunkieji metalai: Cd, , Cr, Cu, Ni, , Zn, 
Toksiškas šešiavalentis chromas (Cr6+)
	GF - AAS
	LST ISO 11047:2004 Dirvožemio kokybė. Kadmio,chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (ISO 11047:1998), B metodas


2 lentelė. Rekomenduojamas tyrimų, metodų sąrašas
2.1.4. Vertinimo kriterijai

· Lietuvos higienos norma HN 60:2004 2015 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leistinos koncentracijos ribinės vertės dirvožemyje”. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-114 (Žin., 2004, Nr. 41-1357) (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V1441 redakcija).
· Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230. (Žin., 2008, Nr. 53-1987; 2013, Nr.86-4325) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-37 redakcija).
2.2.  POŽEMINIO VANDENS STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS
Pagrindinis Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos požeminio vandens monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti požeminio vandens cheminės būklės rodiklių pokyčius. Gautos informacijos pagrindu galima rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo programas, planus ir įgyvendinti jose numatytas priemones, teikti informaciją specialistams bei visuomenei. Pagrindinė užduotis –  vykdyti Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų poveikio požeminio vandens kokybei stebėseną. Požeminio vandens stebėseną (monitoringą) reguliuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472; 2011, Nr. 91-4315), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 1122824; 2003, Nr. 61-2766; 2006, Nr. 57-2025).
2.2.1. Monitoringo objektas

Siekiant įvertinti gruntinio vandens galimą užterštumą, Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijoje tiriami vandens ėminiai iš 3 gręžinių.
 Požeminio vandens monitoringo objektai:

· Gruntinis ir tarpsluoksninis vanduo (3 gręžiniai)

	Programos uždavinys
	Stebimi parametrai ar parametrų grupės
	Stebėjimo objektai
	Stebėjimų skaičius, dažnumas, periodiškumas

	Vykdyti Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų poveikio požeminio vandens kokybei stebėseną
	Sunkieji metalai: Cd, Cr, Ni, Cu, Zn
	3 gręžiniai
	1 kartą metuose

	
	Vandens lygis šulinyje
	3 gręžiniai
	1 kartą metuose

	
	Bendrosios cheminės analizės komponentai: permanganato indeksas, NO-3, NO-2, NH+4,  HCO-3, pH,  O2, savitasis elektros laidis (SEL), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)
	3 gręžiniai
	1 kartą metuose


3 lentelė. Panevėžio miesto Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos požeminio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebėjimų periodiškumas

2.2.2. Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo vietos yra parinktos pagal ankstesnių metų Panevėžio miesto savivaldybės Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų tvarkymo plane sudarytą stebėjimo tinklą, siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą.


[image: image3]
3 pav. Monitoringo vietų išsidėstymo schema GIS pagrindu

2.2.3. Metodų bei procedūrų sąrašas 

Savivaldybių monitoringo atlikimo principus reglamentuoja „Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos“, kurios patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-259 (Žin., 2011, Nr. 3-114).

Turi būti įrengti trys 5 m gylio požeminio vandens stebėjimo gręžiniai, registruoti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje.

Požeminio vandens mėginiai turi būti imami pagal LST ISO 5667-11:1998 „Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntinio vandens bandinius“ ir LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2012), bei vadovaujantis procedūromis, nurodytomis leidinyje „Požeminio vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“ (www.lgt.lt).

Matavimai turi būti atlikti pagal teisės aktuose nustatytus metodus. Jeigu teisės aktuose nėra nustatytų metodų – pagal Lietuvos, Europos ar tarptautinių standartų reikalavimus, o jei nėra ir šių reikalavimų – pagal parengtas Matavimų procedūras. Požeminio vandens mėginiai, išskyrus lauko darbų metu matuojamus rodiklius, turi būti ištirti ministerijų, žinybų atestuotose arba akredituotose laboratorijose.

	Eil. Nr.
	Nustatomi parametrai
	Metodas
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	1
	Chromas, Cr
	GF-AAS
	LSTEN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	2
	Nikelis, Ni
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	3
	Cinkas Zn
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	4
	Kadmis, Cd
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	5
	Varis, Cu
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	6
	Amonio jonai
	Spektrofotometrija
	LST ISO 7150-1:1998

	
	
	Jonų chromatografija
	LST EN IS0 14911:2000 (ISO 14911:1998)

	7
	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)
	Spektrofotometrija
	ISO 15705:2002

	8
	Nitratai
	Jonų chromatografija
	LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007)

	9
	Nitritai
	Spektrofotometrija
	LST EN 26777:1999 (ISO 6777:1984)

	
	
	Jonų chromatografija
	LST ISO 10304-1:2009 (ISO 10304-1:2007)

	10
	Permanganato indeksas
	Titrimetrija
	LST EN ISO 8467:2002 (ISO 8467:1993)

	11
	Ištirpęs deguonis
	Titrimetrija
	LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983)

	
	
	Potenciometrija
	LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990)

	12
	pH
	Potenciometrija
	LST EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008)

	13
	Savitasis elektrinis laidis
	Konduktometrija
	LST EN 27888:2002 (ISO 7888:1985)


4 lentelė. Rekomenduojamas tyrimų, metodų sąrašas

2.2.4. Vertinimo kriterijai

· Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230. (Žin., 2008, Nr. 53-1987; 2013, Nr.86-4325)

· Nuotekų tvarkymo reglamentas. , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymasu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija). (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr.83-3473; 2009, Nr. 159-7267; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr.39-1888; 2012, Nr.115-5841 ).
2.3. PAVIRŠINIO VANDENS STEBĖSENOS (MONITORINGO) PLANAS

Pagrindinis Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos paviršinio vandens monitoringo tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti upių, upelių ir kitų vandens telkinių, vandens cheminės būklės rodiklių pokyčius. 

Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių paviršinio vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai – Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164; 2004, Nr. 167-6097; 2010, Nr. 86-4526), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2008, Nr. 120-4550; 2010, Nr. 54-2646; 2010, Nr. 70-3472), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2003, Nr. 612766; 2006, Nr. 57-2025).

2.3.1. Monitoringo objektai

Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritoriją drenuoja melioracinių kanalų tinklas. Vertinamą 62,3 ha teritoriją iš pietų į šiaurę kerta 6 melioraciniai kanalai. Melioraciniai kanalai išdėstyti kas 200 m.

 Šiaurinėje teritorijos dalyje jie įsilieja į Šermuto upelį. Šermuto upelis už 1200 m nuo filtracijos laukų įteka į Nevėžį.

Paviršinio vandens monitoringo objektai:

· melioracinių kanalų vanduo

· Šermuto upelio vanduo

	Programos uždavinys
	Stebimi parametrai ar parametrų grupės
	Stebėjimo objektai
	Stebėjimų skaičius, dažnumas, periodiškumas

	Vykdyti Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų poveikio paviršinio vandens kokybei stebėseną 
	Sunkieji metalai: Cd, Cr, Ni, Cu, Zn
	3 eminiai iš melioracijos kanalų
	1 kartą metuose

	
	Sunkieji metalai: Cd, Cr, Ni, Cu, Zn
	3 ėminiai  iš Šermuto upelio
	1 kartą metuose


5 lentelė. Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijos paviršinio vandens stebėsenos (monitoringo) objektai, stebėjimų periodiškumas

2.3.2. Monitoringo vietų parinkimo principai ir pagrindimas

Monitoringo vietos yra parinktos pagal ankstesnių metų monitoringo paviršinio vandens stebėjimo tinklą, siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą. Monitoringo postai paviršinio vandens telkiniuose pasirinkti vadovaujantis pakankamo minimumo principu, juos tolygiai išdėstant Panevėžio miesto Molainių buvusių filtracijos laukų teritorijoje. 


[image: image4]
4 pav. Monitoringo vietų išsidėstymo schema GIS pagrindu

2.3.3. Metodų bei procedūrų sąrašas 

Paviršinio vandens mėginiai tiesiogiai pasemiami specialia laboratorijoje paruošta tara, kuri vandeniu užpildoma taip, kad neliktų oro burbuliukų. Laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių matavimus ir tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

	Eil. Nr.
	Nustatomi parametrai
	Metodas
	Normatyvinio ar kito dokumento,

kuriame pateiktas metodas, žymuo

	1
	Chromas, Cr
	GF-AAS
	LSTEN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	2
	Nikelis, Ni
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	3
	Cinkas Zn
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	4
	Kadmis, Cd
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)

	5
	Varis, Cu
	GF-AAS
	LST EN ISO 15586:2004 (ISO 15586:2003)


6 lentelė. Rekomenduojamas tyrimų metodų sąrašas

2.3.4. Vertinimo kriterijai

· Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-37 redakcija) (Žin., 2008, Nr. 53-1987).

· Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas. , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymasu Nr. D-633 (Žin., 2006, Nr. 5-159; 2011, Nr. 23-1115).
· Nuotekų tvarkymo reglamentas. , patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymasu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija). (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr.83-3473; 2009, Nr. 159-7267; 2010, Nr. 59-2938, 2011, Nr.39-1888; 2012, Nr.115-5841 ).
· Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika., patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. D1-178 533 redakcija).
3. Monitoringo duomenų bei ataskaitų teikimo forma, terminai, duomenų ir ataskaitų gavėjai

Monitoringo duomenys teikiami ataskaitų forma. 

1. Tarpinės Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo ataskaitos (rašytine ir elektronine forma) teikiamos Panevėžio  miesto savivaldybės administracijos Ekologijos Miesto infrastruktūros skyriui iki kiekvienų metų liepos 10 d.

2. Metinės Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo ataskaitos (rašytine ir elektronine forma) teikiamos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos Miesto infrastruktūros skyriui ir Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui Aplinkos apsaugos agentūrai iki kiekvienų metų  gruodžio 20 d.


3. Baigiamąją 2018 2019 m. Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringo ataskaitą su aplinkos kokybės ir užterštumo žemėlapiais, grafikais ir prognoze (rašytine ir elektronine forma) pateikiama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekologijos Miesto infrastruktūros skyriui, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki 2018 2019 m. gruodžio 1 d.
________________________
2

[image: image5.png]' :-45
)

sodRaus o
0 87.5 175 350 metrai
el

vytauts g,

Pilaitas
9

P-ds 518797
820 P-22s 519177
S-30 P-395 519574
Kniaudiskis g s1 520130
“ 52 519210
s-3 519172

P-22s

(]
P-39s
5] O
——
sodtiaus g. """"Olan, -
Versiskio g

6175909
6176020
6175852
6175853
6176560
6176513

Sermuto” sodas.

,

@ Pavirsinio vandens bandinys is melioracinio kanalo

© _Pavirinio vandens bandinys i upelio



[image: image6.png]o
X Y
9 P-22v  519219.5 6176054.2
> i P-30v  519546.8 6175845.0
Kniaudiskis 3 p-ay 518827.7 6175911.8
sermg,
%
Motainiy 8
P-22v :
() <l
3
: P-4v 5
. @ .P-39v
| ..
1] b
codBaus 0 L sodtiaus g. Mediorg, &
0 875 175 350 metrai 5 © ; versitio g
I z : Sanifged

Pilaita o



[image: image7.png]’ 2
> W
-
\
v
codnau® 0
0 875175 350 metrai
(SRR A

Kniaudiskis

vytauto g

Pilaitas o

Ssodtiaus g.

Vergiskio g

Moo, %

ol 9.

Sakinés g

Boowuounsuwner

Y

6176105

6175917
6176116
6175903

“Sermuto” sodas.



