DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ PASKAIČIAVIMO PRIELAIDOS IR REZULTATAI

Panevėžio m. savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą (toliau – DVĮ) dydžiai paskaičiuoti įvertintus prognozuojamas 2023 m komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas ir numatomus komunalinių atliekų kiekius, bei atsižvelgiant į apmokestinimo bazės (NT objektų ir gyventojų skaičius) ir mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) susidarymo normos pokyčius. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos ir komunalinių atliekų kiekiai prognozuojami atsižvelgiant į 2021 m ir 2022 m 1-9 mėn. faktinius duomenis.

1 lentelė. Surenkami ir sutvarkomi komunalinių atliekų kiekiai Panevėžio miesto savivaldybėje, tonos

|  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mišrios komunalinės atliekos. Iš jų: | 21 601 | 21 223 | 20 150 |
| Surenkamos MKA konteineriais (kurios patenka į MBA) | 21 390 | 21 223 | 20 150 |
| Surenkamos MKA konteineriais (kurios nepatenka į MBA) | 211 | 0 | 0 |
| Surenkamos nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių. Iš jų: | 2 167 | 1 998 | 1 898 |
| Biologiškai skaidžios atliekos | 65 | 17 | 15 |
| Gatvių valymo liekanos | 2 102 | 1 981 | 1 883 |
| Žaliosios atliekos, atvežtos į ŽAKA | 498 | 863 | 906 |
| Maisto atliekos surenkamos iš gyventojų | 0 | 73 | 738 |
| Tekstilės atliekos surenkamos iš gyventojų | 105 | 100 | 100 |
| Atliekos surinktos apvažiavimo būdu. Iš jų: | 32 | 32 | 38 |
| Didelių gabaritų atliekos | 32 | 32 | 38 |
| Pavojingos atliekos | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Atliekos, likusios po antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų paruošimo | 65 | 66 | 0 |
| Viso | 24 468 | 24 355 | 23 831 |

Numatoma, kad susidarančių komunalinių kiekis neženkliai mažės, bei 2023 m surinktas ir sutvarkytas komunalinių atliekų kiekis bus 524 t arba 2,15 proc. mažesnis nei 2022 m. kiekis. 2023 m labiausia sumažės surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekis. Mišrių komunalinių atliekų konteineriais surenkamų atliekų kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką turės pradėtas vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas iš gyventojų, kadangi numatoma, kad nemažą dalį susidarančių maisto ir virtuvės atliekų gyventojai išmes į maisto ir virtuvės atliekų konteinerius, o ne į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

2 lentelė. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos, Eur be PVM

|  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| МКА surinkimo ir vežimo sąnaudos | 1 231 264 | 1 349 716 | 1 568 615 |
| MKA šalinimo sąnaudos | 1 098 511 | 1 298 865 | 1 993 355 |
| DGA surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 21 935 | 14 057 | 18 993 |
| BSA surinkimo ir tvarkymo sąnaudos. Iš jų: | 17 658 | 27 853 | 102 347 |
| Žaliųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 17 658 | 14 500 | 19 234 |
| Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 0 | 13 353 | 83 113 |
| Kitų KA surinkimo ir tvarkymo sąnaudos. Iš jų: | 268 115 | 315 036 | 435 914 |
| Gatvių sąšlavų (nuo kolektyvinių aikštelių) surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 247 468 | 290 906 | 407 734 |
| Tekstilės atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 20 647 | 24 130 | 28 180 |
| KA tvarkymo sistemos administracinės sąnaudos | 411 989 | 493 869 | 589 165 |
| Viso | 3 049 472 | 3 499 396 | 4 708 390 |

Numatoma, kad 2023 m komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos bus 1,21 mln. Eur arba 34,5 proc. didesnės nei 2022 m sąnaudos. Didžiausią įtaką sąnaudų augimui 2023 m turi ženkliai išaugęs mišrių komunalinių atliekų vartų mokestis (1 grafikas).

1 grafikas. 2023 m palyginus su 2022 m komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų augimo pasiskirstymas

Panevėžio miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų pokyčiai:

- 2023 m MKA šalinimo sąnaudos palyginus su 2022 m sąnaudomis išauga 694,5 tūkst. Eur arba 53,5 proc. Naujai Panevėžio RATC patvirtintas mišrių komunalinių atliekų vartų mokestis (nauji vartų mokesčio dydžiai bus taikomi nuo 2023 m pradžios) yra vid. 58,5 proc. didesnis, tačiau dėl prognozuojamo mažesnio mišrių komunalinių atliekų kiekio MKA šalinimo sąnaudos išauga mažiau nei vartų mokestis.

- 2023 m MKA surinkimo ir vežimo sąnaudos palyginus su 2022 m sąnaudomis išauga 218,9 tūkst. Eur arba 16,2 proc. Didžiausią įtaką šių sąnaudų augimui turi išaugusios kuro ir eksploatacinės sąnaudos bei augantis darbo užmokestis.

- 2023 m III ketvirtį numatoma pradėti vykdant maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą iš visų, kolektyvinių atliekų aikštelių, kitaip tariant į maisto atliekų rūšiavimo procesą bus įtraukti visi atliekų turėtojai, besinaudojantys kolektyvinėmis aikštelėmis. (pilotinis projektas, renkant maisto atliekas iš vieno mikrorajono pradėtas 2022 m sausį) Šis procesas ženkliai išaugins biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas. Numatoma, kad šios sąnaudos 2023 m palyginus su 2022 m išaugs 74,5 tūkst. t .

- 2023 m kitų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos palyginus su 2022 m sąnaudomis išauga 120,9 tūkst. Eur arba 38,4 proc. Didžiausią įtaką šių sąnaudų augimui turi išaugusios gatvių sąšlavų (nuo kolektyvinių aikštelių) surinkimo ir tvarkymo sąnaudos (2023 m palyginus 2022 m išauga 116,8 tūkst. Eur arba 40,2 proc.).

- 2023 m komunalinių atliekų sistemos administravimo sąnaudos palyginus su 2022 m išauga 95,3 tūkst. Eur arba 19,3 proc. Didžiausią įtaką šių sąnaudų augimui turi išaugusios DVĮ surinkimo sąnaudos (popierinių sąskaitų spausdinimas, vokavimas, išnešiojimas) bei augantis darbo užmokestis.

Įvertinus prognozuojamus mišrių komunalinių atliekų kiekius ir komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudas paskaičiuota 2023 m komunalinių atliekų tvarkymo kaina yra 233,66 Eur/t ir išauga 41,7 proc. palyginus su 2022 m kaina. Didžiausią įtaką komunalinių atliekų tvarkymo kainos išaugimui turi dėl ženkliai padidėjusio mišrių komunalinių atliekų vartų mokesčio išaugusios MKA šalinimo sąnaudos. Dėl šių sąnaudų išaugimo 2023 m komunalinių atliekų tvarkymo kaina palyginus su 2022 m išauga 37,72 Eur/t ir tai sudaro 54,8 proc. viso kainos išaugimo

Atsižvelgiant į faktinius duomenis 2023 m numatomi šie DVĮ apmokestinimo bazės pokyčiai palyginus su 2021 m:

- Gyvenamosios paskirties NT objektų skaičius išauga 1,3 tūkst. vnt. arba 3,0 proc.

- Garažų paskirties NT objektų skaičius išauga 626 vnt. arba 8,2 proc.

- Sodų paskirties NT objektų skaičius išauga 134 vnt. arba 13,7 proc.

- Juridinių asmenų naudojamų NT objektų skaičius sumažėja 913 vnt. arba 24,0 proc.

- Aptarnaujamų gyventojų skaičius išauga 4,1 tūkst. gyv. arba 4,9 proc.

Įvertinus tai, kad prognozuojamas surenkamų MKA kiekių mažėjimas, skaičiuojant 2023 m DVĮ dydžius nuo 201,13 kg/metus iki 191,07 kg/metus sumažinta pas gyventojus susidarančių MKA susidarymo norma.

PASKAIČIUOTI DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIAI

Remiantis aukščiau pateikiamomis prielaidomis ir vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika paskaičiuoti 2023 m Panevėžio m. savivaldybės DVĮ dydžiai pateikiami 3 ir 4 lentelėse.

3 lentelė. 2023 m DVĮ dydžiai nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais

| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastovioji dedamoji |  | DVĮ kintamoji dedamoji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įmokos dydis |  | Įmokos dydis |  |
| Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) | 2,67 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,73 | Eur 1 gyvent. / mėn. |
| Gyvenamosios paskirties objektai (butai) | 1,77 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,73 | Eur 1 gyvent. / mėn. |
| Viešbučių paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 6,31 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Administracinės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,51 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Prekybos paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,38 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Paslaugų paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,90 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Maitinimo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 34,41 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Transporto paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,33 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų) | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,33 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų garažų bendrijos) | 0,10 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,42 | Eur 1 NT objekt. / mėn. |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,36 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,23 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Kultūros paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,91 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Mokslo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,02 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Gydymo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,87 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Poilsio paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,07 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sporto paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 1,16 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Religinės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,24 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Specialiosios paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,11 | Eur už 100 m2 / mėn. |
| Sodų paskirties objektai | 0,36 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 0,68 | Eur 1 NT objekt. / mėn. |
| Kiti objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 8,01 | Eur už 100 m2 / mėn. |

4 lentelė. 2023 m. DVĮ dydžiai nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais

| Nekilnojamojo turto objektų kategorijos | DVĮ pastovioji dedamoji |  | DVĮ kintamoji dedamoji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įmokos dydis |  | Įmokos dydis |  |
| Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) | 2,67 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,91 | Eur už 120 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 7,82 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
| Viešbučių paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,56 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 17,82 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 25,46 | EEur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Administracinės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,63 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 11,66 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,66 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Prekybos paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,88 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 12,46 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 17,81 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Paslaugų paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,10 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 9,94 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 14,20 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Maitinimo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,12 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,42 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 23,46 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Transporto paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,19 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,64 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 23,78 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų) | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,19 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,64 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 23,78 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų, garažų bendrijos) | 0,10 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,78 | Eur už 120 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 5,56 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 25,46 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,85 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 12,36 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 17,66 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,52 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 8,08 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 11,54 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Kultūros paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,48 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 11,18 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 15,97 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Mokslo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,05 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,19 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 23,13 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Gydymo paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,43 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 14,23 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 20,33 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Poilsio paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 4,06 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 13,02 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 18,60 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Sporto paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,85 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 12,35 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 17,64 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Religinės paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 5,01 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,08 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 22,97 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Specialiosios paskirties objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 3,54 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 11,36 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 16,23 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Sodų paskirties objektai | 0,36 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,98 | Eur už 120 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 5,96 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 27,34 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |
| Kiti objektai | 5,50 | Eur 1 NT objekt. / mėn. | 2,69 | Eur už 240 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 8,61 | Eur už 770 l kont. ištuštin. |
|  |  |  | 12,31 | Eur už 1100 l kont. ištuštin. |

Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų mokėtinų DVĮ už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, paskaičiuotų pagal 2023 m. ir dabartinius DVĮ dydžius,  pateikiami 5 ir 6 lentelėse. Konteinerių ištuštinimo kainos, juridinių asmenų naudojamiems NT objektams, palyginimas pateikiamas 7 lentelėje.

5 lentelė. DVĮ dydžių daugiabučių butų gyventojams palyginimas

| Gyventojų skaičius bute | 2023 m. DVĮ pastovioji dalis, Eur/mėn. | 2023 m. DVĮ kintamoji dalis, Eur/mėn. | 2023 m. DVĮ dydis, Eur/mėn. | Dabartinės DVĮ pastovioji dalis, Eur/mėn. | Dabartinės DVĮ kintamoji dalis, Eur/mėn. | Dabartinė DVĮ dydis, Eur/mėn. | Išaugimas/ sumažėjimas, Eur/mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,77 | 2,73 | 4,50 | 1,61 | 1,94 | 3,55 | 0,95 |
| 2 | 1,77 | 5,46 | 7,23 | 1,61 | 3,88 | 5,49 | 1,74 |
| 3 | 1,77 | 8,19 | 9,96 | 1,61 | 5,82 | 7,43 | 2,53 |
| 4 | 1,77 | 10,92 | 12,69 | 1,61 | 7,76 | 9,37 | 3,32 |
| 5 | 1,77 | 13,65 | 15,42 | 1,61 | 9,70 | 11,31 | 4,11 |
| 6 | 1,77 | 16,38 | 18,15 | 1,61 | 11,64 | 13,25 | 4,90 |

6 lentelė. DVĮ dydžių individualių namų gyventojams palyginimas

| Gyventojų skaičius indvivid. name | 2023 m. DVĮ pastovioji dalis, Eur/mėn. | 2023 m. DVĮ kintamoji dalis, Eur/mėn. | 2023 m. DVĮ dydis, Eur/mėn. | Dabartinės DVĮ pastovioji dalis, Eur/mėn. | Dabartinės DVĮ kintamoji dalis, Eur/mėn. | Dabartinė DVĮ dydis, Eur/mėn. | Išaugimas/ sumažėjimas, Eur/mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,67 | 2,28 | 4,95 | 2,43 | 1,62 | 4,05 | 0,90 |
| 2 | 2,67 | 4,56 | 7,23 | 2,43 | 3,24 | 5,67 | 1,56 |
| 3 | 2,67 | 6,84 | 9,51 | 2,43 | 4,87 | 7,30 | 2,22 |
| 4 | 2,67 | 9,12 | 11,79 | 2,43 | 6,49 | 8,92 | 2,88 |
| 5 | 2,67 | 11,08 | 13,75 | 2,43 | 7,88 | 10,31 | 3,44 |
| 6 | 2,67 | 13,69 | 16,36 | 2,43 | 9,73 | 12,16 | 4,20 |

7 lentelė. Konteinerių ištuštinimo kainos, juridinių asmenų naudojamiems NT objektams, palyginimas

| NT objektų kategorijos | 1100 l konteinerio ištuštinimas |  | Pabrangimas, Eur/vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numatoma ištuštinimo kaina, Eur/vnt. | Dabartinė ištuštinimo kaina, Eur/vnt. |  |
| Viešbučių paskirties objektai | 25,46 | 17,20 | 8,26 |
| Administracinės paskirties objektai | 16,66 | 11,25 | 5,41 |
| Prekybos paskirties objektai | 17,81 | 12,03 | 5,78 |
| Paslaugų paskirties objektai | 14,20 | 9,59 | 4,61 |
| Maitinimo paskirties objektai | 23,46 | 15,85 | 7,61 |
| Transporto paskirties objektai | 23,78 | 16,06 | 7,72 |
| Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų) | 23,78 | 16,06 | 7,72 |
| Gamybos, pramonės paskirties objektai | 17,66 | 11,93 | 5,73 |
| Sandėliavimo paskirties objektai | 11,54 | 7,80 | 3,74 |
| Kultūros paskirties objektai | 15,97 | 10,79 | 5,18 |
| Mokslo paskirties objektai | 23,13 | 15,62 | 7,51 |
| Gydymo paskirties objektai | 20,33 | 13,73 | 6,60 |
| Poilsio paskirties objektai | 18,60 | 12,57 | 6,03 |
| Sporto paskirties objektai | 17,64 | 11,91 | 5,73 |
| Religinės paskirties objektai | 22,97 | 15,52 | 7,45 |
| Specialiosios paskirties objektai | 16,23 | 10,96 | 5,27 |
| Kiti objektai | 12,31 | 8,31 | 4,00 |

DVĮ paskaičiavimo pokyčių apibendrinimas:

- DVĮ dydžių pokyčiams didžiausią įtaką turi dėl naujai patvirtinto Panevėžio RATC vartų mokesčio ženkliai išaugusios MKA šalinimo sąnaudos.

- DVĮ dydžiai gyventojams išauga vid. 31,8 proc. DVĮ dydžiai išauga mažiau nei komunalinių atliekų tvarkymo kaina, kadangi kainos išaugimą dalinai kompensuoja sumažėjusios MKA susidarymo normos.

- Konteinerių ištuštinimo kainos, juridinių asmenų naudojamiems NT objektams, išauga vid. 48,0 proc.